БЕЗПЕКА ПРАЦІ – СПРАВА КОЖНОГО РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА

ХІМІКАТИ 
ТА ХІМІЧНІ СУМІШІ

ОСНОВНА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕЧНИЙ ОБІГ З ХІМІКАТАМИ 		ТА ХІМІЧНИМИ СУМІШАМИ

|  | Дізнайтеся властивості та інші вимоги, пов’язані з хімічною речовиною або хімічною сумішшю (далі - ХРС) у паспорті безпеки або у базі даних ECHA (Європейське агентство з хімікатів): https://echa.europa.eu/information-on-chemicals. |
| --- | --- |

Ознайомтеся з переліком правил експлуатації, технічних інструкцій, документів аварійної готовності або з іншими довідковими документами на дане робоче місце.

|  | При роботі з ХРС будьте зосереджені, дотримуйтесь порядку роботи та інструкцій з техніки безпеки, користуйтеся відповідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Запобігайте несанкціонованому входу на робоче місце. |
| --- | --- |

Тримайте своє робоче місце в порядку. Перевірте оснащення робочого місця достатньою кількістю відповідних вогнегасних засобів, засобів ліквідації, засобів першої допомоги та ЗІЗ для роботи та аварійних цілей.

Перевірте стан пакетів з хімічною речовиною, сумішшю та стан та стан підйомно-транспортного обладнання для них. Зберігайте хімічні речовини тільки у відведених для цього місцях, у встановленій кількості та у відповідній упаковці з маркуванням вмісту та маркуванням безпеки відповідно до класифікації. Уникайте спільного зберігання ХРС, що може дати небезпечну реакцію. Не зберігайте ХРС в упаковці, яка зазвичай використовується для харчових продуктів та кормів. Не використовуйте прострочений ХРС. Правильно утилізуйте відходи.

Забезпечте достатній робочий та вантажний простір для безпечного виконання необхідних операцій, перевірте функціональність вентиляційної або витяжної системи газів, пару та пилу на відповідність гігієнічним нормам. Не допускайте стікання рідин у поглиблення обладнання або підлог, осідання пилу на будь-якій поверхні, скупчення газів і пару у приміщеннях, що важко провітрюються.

При роботах у закритих приміщеннях та ємностях з наявністю газів, парів чи пилу хімічних речовин та сумішей, забезпечте контроль із безпечної зони і постійно контролюйте небезпечні концентрації ХРС та мінімальну концентрацію кисню у повітрі у заданих умовах та навколишньому середовищі.

	Перевірте робочі параметри.

Дотримуватись особистої гігієни.

У разі несприятливої події дотримуйтесь документів щодо забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій.

| Вищенаведена інформація є лише загальною і може відрізнятися або доповнюватися додатковою інформацією, яка є типовою для різних класів і категорій небезпеки хімічних речовин або хімічних сумішей, а також окремою інформацією для них, наявної на робочому місці. Якщо вам потрібна додаткова інформація, не соромтеся запитати у менеджера. У разі нестандартної ситуації щодо відповідної системи зберігання/виробництва/транспортування хімічної речовини або суміші, негайно реагуйте спокійно та врівноважено. Нехтування попереджувальними знаками може призвести до серйозної аварії. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | https://vubp.cz/infomaterialy-bozp |
|  |  | Редакція 2022 |