БЕЗПЕКА ПРАЦІ – СПРАВА КОЖНОГО РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА

ВЕРТИКАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ - НАЛЕЖНА ПРАКТИКА ПРИ РОБОТІ 		НА ДРАБИНАХ

| Падіння з висоти є значним ризиком у будівництві та інших галузях промисловості. Нещасні випадки також можуть виникнути під час падіння з значно меншої висоти, наприклад, з драбини при неправильному її використанні. Багато факторів можуть спричинити нещасний випадок. Від невдалого вибору драбин до недотримання елементарних правил безпеки під час роботи на них. Технічні вимоги зазначені в стандарті ČSN EN 131 Драбини, розділені на кілька частин. Вимоги безпеки при використанні драбин встановлені Постановою Уряду № 362/2005 Зб. «Про більш детальні вимоги безпеки та охорони праці на робочих місцях з ризиком падіння з висоти або глибини». Наступні правила стосуються переносних драбин, на драбини які використовуються для постійного підйому, вони не поширюються. |  | ̀і | Наступні переносних поширю ються | 1 2 | Основні правила використання драбин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | драбини можна використовувати тільки для короткострокових, фізично складних робіт із використанням простих інструментів |
|  |  |  |  |  | драбина має стояти стійко на будь-якій поверхні; вона повинна бути захищена від зісковзування, бокового відхилення, перекидання або відкривання; обидва верхні кінці боковин простої драбини повинні надійно спиратися на вертикальну поверхню, будь-яке вирівнювання нерівностей місцевості за допомогою підручних підкладок (цегли, плінтусів і т.п.) забороняється |
|  |  |  |  | 3 | драбини для підйому повинні перевищувати рівень підйому не менше ніж на 1,1 м.; перекладини драбини можна замінити нерухомою частиною конструкції та надійно закріпити її; вони не повинні підніматися на виступаючу частину |
|  |  |  |  | 4 | вільний простір за перекладинами має бути не менше 0,18 м. у підніжжя драбини, з боку доступу - не менше 0,6 м. |
|  |  |  |  | 5 | нахил одно або двосторонніх драбин (у відкритому стані), за стандартом, повинен бути 65-75°, для приставних драбин - 60-70° від горизонталі; згідно з Постановою № 362/2005 Зб. ухил одинарних драбин не повинен бути менше 2,5:1 (тобто приблизно 68° від горизонталі) |
|  |  |  |  | 6 | гачки, запобіжники та інші кріпильні пристрої розсувних, багатоцільових і подвійних драбин можна використовувати тільки в комплекті, зазначеному виробником |
|  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | у випадку висувних драбин необхідно забезпечити достатнє перекриття між окремими частинами відповідно до інструкцій виробника |
|  |  |  |  | 8 9 |  |
|  |  |  |  |  | максимальне навантаження на драбину, вказане виробником, не повинно перевищувати |
|  |  |  |  |  | драбина не повинна використовуватися як трап якщо це спеціально не вказано виробником |
|  |  |  |  | 10 | візуальний огляд драбин повинен проводитися під час вивезення зі складу, повернення та перед кожним використанням |
|  |  |  |  |  | https://vubp.cz/infomaterialy-bozp |
|  |  |  |  |  | Редакція 2022 |

БЕЗПЕКА ПРАЦІ – СПРАВА КОЖНОГО РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА

ВЕРТИКАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ -ПРАВИЛА ПРИ РОБОТІ НА 		ДРАБИНАХ

| Вибір драбин При виборі драбин необхідно виходити з того, для якого призначення і за яких умов вони мають служити. Відповідно до застосування, ці вироби можна розділити на дві основні категорії - професійні драбини та для використання у домашніх умовах. Також необхідно враховувати вибір за матеріалом (дерев'яні, сталеві, алюмінієві або пластикові) і типом (одноопорні, розтяжні, висувні, багатоцільові або опорні та подвійні, одно або двосторонні). Всі види повинні відповідати вищевказаним стандартам, але відрізнятися за можливостями використання. Незважаючи на те, що є дуже довгі драбини, важливо подумати, чи не було б більш доречним для деяких робіт використовувати легкі мобільні будівельні ліси. |  | під час підйому, спуску та роботи по драбині працівник повинен стояти обличчям до неї та мати можливість триматися обома руками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | підніматися, спускатися та працювати на драбинах може тільки один робітник; забороняється перебувати на драбині більш ніж одній людині одночасно |  |
|  |  | робітник не повинен нахилятися вбік або назад під час роботи на драбині; через зміну центру ваги працівника може бути втрачена його стійкість і він може впасти |  |
|  |  | вантаж масою понад 15 кг не можна піднімати (опускати) по драбині; допоміжний матеріал, інструменти або інші необхідні для роботи засоби повинні бути в наплечних сумках; щоб стійкість драбини або робітника не була втрачена слід використовувати запобіжний пояс, що кріпиться до драбини |  |
|  |  | роботи з небезпечними інструментами, такими як переносні бензопили, пневматичні ручні інструменти тощо, виконувати на драбинах заборонено |  |
|  |  | під час роботи на драбині робітник повинен стояти на безпечній відстані від її верхнього кінця, тобто для одинарних драбин - не менше 0,8 м., а для подвійних - 0,5 м. від торця драбини; завжди слід дотримуватися інструкцій виробника |  |
|  |  | при роботі на висоті понад 5 м. від поверхні землі працівник повинен використовувати засоби індивідуального захисту від падіння з висоти |  |
|  |  | переносні дерев’яні драбини довжиною більше 12 м. використовувати не можна; з точки зору складності використання реальну довжину дерев’яних сходів потрібно вибирати набагато меншу |  |
|  |  | місце встановлення драбини, на якій виконуються роботи, слід обгородити; для короткострокових робіт достатньо виставити додаткового працівника |  |
| Інформація щодо правильної експлуатації драбин повинна бути розміщена на драбині у вигляді піктограм. Необхідно дотримуватися інструкцій та заборон із піктограм або інструкцій виробника. |  | роботодавець забезпечує перевірку драбин відповідно до інструкції з експлуатації; на додаток до візуального огляду перед кожним використанням, доцільно перевіряти працездатність драбин та їх компонентів через регулярні проміжки часу, наприклад, раз на рік, і робити про це запис |  |
| https://vubp.cz/infomaterialy-bozp |  |  |  |

Редакція 2022