BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

ZEMNÍ PRÁCE 
PŘEDCHÁZENÍ PRACOVNÍM ÚRAZŮM 	A MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM

Zemní práce patří mezi ty stavební práce, kde případné úrazy končí velmi často vážným poškozením zdraví nebo smrtí. Při zasypání pracovníka zeminou bývá její tlak tak velký, že dochází ke stlačení tepen a žil v těle a i když je vyproštěný člověk relativně nezraněn, může dojít k uvolnění krevní nebo tukové sraženiny s pozdějšími následky (embolii). Vzhledem k tomu, že zemina bývá často značně nesourodá a nelze předem stanovovat přesné požadavky na její zajištění, je velký důraz kladen na odborné znalosti a zkušenosti pracovníka, který zemní stavební práce řídí. Bezpečné provedení zemních prací může významně ovlivnit kvalitně zpracovaná projektovádokumentace.

Přípravné práce

|  | musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetická a komunikační vedení, vodovodní a stokové sítě, případně jiné překážky |  |  | přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 0,5 m o šířce 0,75 m; u výkopu do hloubky 1,5 m postačuje zábradlí na jedné straně, přechody přes hlubší výkop musí mít zábradlí oboustranné |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | musí být určeno rozmístění a rozměry výkopů, způsoby těžení zeminy, zajištění stability stěn výkopů, druhy pažení, sklony svahů apod. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | únosnost přechodů musí odpovídat předpokládanému zatížení |  |
|  | pokud zemní práce zasahují pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí to zohledňovat příslušná opatření v postupech prací |  |  | okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, povrch terénu v rozsahu smykového klínu stanoveného v dokumentaci nesmí být zatěžován stavebním provozem, stavbami, stroji nebo materiálem |  |
|  | před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačena polohově a případně i výškově veškerá vedení, případně jiné podzemní překážky |  |  |  |  |
|  |  |  |  | na odlehlých pracovištích nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně |  |
|  | s trasami vedení, ochrannými pásmy, podzemními překážkami a podmínkami provádění podzemních prací musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět |  |  |  |  |
|  |  |  |  | svislé stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území |  |
|  |  |  |  | pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy, zajišťovalo bezpečnost osob ve výkopu, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu a případně vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb sousedících s výkopem |  |
|  | před zahájením prací musí být také zabezpečeny okolní stavby ohrožené jejich prováděním |  |  |  |  |
|  | výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být zakryty a u jejich okrajů, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být odpovídajícím způsobem zajištěny |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 centimetrů |  |
|  | okraje výkopu se zajišťují pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou (zábrana je přírodní nebo umělá překážka vymezující nebo dělící prostor určený pro pohyb osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu nežádoucím směrem zabraňující; zábrana se umisťuje 1,5 m od okraje výkopu a nemusí splňovat požadavky na zatížení jako zábradlí) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | při práci na svazích se sklonem nad 1 : 1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu |  |
|  |  |  |  | vedení, která jsou během výkopových prací třeba jen částečně odkryta, musí být náležitě zajištěna, potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajišťováno proti pohybu, vybočení nebo rozpojení |  |
|  | za vyhovující zábranu ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu se považuje zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka vysoká nejméně 0,6 m nebo výkopek vysoký v kyprém stavu 0,9 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny |  |
|  | přechody na veřejném prostranství a veřejně přístupných komunikacích musí kapacitně odpovídat danému provozu, přechody o šířce nejméně 1,5 m musí mít oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou |  |  |  |  |
|  |  |  |  | po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, zábradlí, pažení, přechodů, značek a dalších zařízení zajišťujících bezpečnost pracoviště a okolí |  |
|  | do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup |  |  |  |  |
|  |  |  |  | https://vubp.cz/infomaterialy-bozp |  |
|  |  |  |  | Vydáno 2021 |  |